1 深海水声通信机检测方法及步骤

1.1 检测要求

根据检测条件与技术指标要求，深海水声通信机的检测要求为:

（1）工作频率 8kHz-16kHz;

（2）指标要求:作用距离：5km，转换为检测要求:经实测发射声源级、接收灵敏度，和该频段传播损失推算后作用距离:≥5km;

（3）指标要求:耐压: ≥2000m，转换为检测要求:抽检任意1台设备，其水压检测报告耐压检测结果≥2000m压力，其余11台进行水密性检测，采信检测报告；

（4）指标要求:最大连续工作时间:不少于24个月，转化为检测要求:通过电池容量与实测功耗，计算的连续工作时间不少于24个月;

（5）指标要求:设计工作寿命:10年，转化为检测要求:采信设计报告，设计的工作寿命≥10年。

1.2 检测方法

该项工作频率、最大连续工作时间检测项目在实验室抽检1台进行检测;作用距离检测项目在实验室和消声水池进行全检;耐压检测项目中任意抽取的1台设备在第三方开展≥1500米的静水压力检测，剩余的11台采用压力罐打水压的检测方式进行水密性检测;设计工作寿命采用查看设计报告方式。

最大连续工作时间转化为电池容量和功耗检测，再进行工作时间计算。

作用距离，采用声呐方程推算方式检验，转化为询问信号的发射声源级、响应信号声压级检测项，再根据声呐方程计算出允许的传播损失=询问信号的声源级-响应信号声压级，依据TL=20lgR+αR计算得到作用距离R，α为吸收系数，根据经验取1.6dB/km。

1.3 检测步骤

1.3.1 工作频率、工作寿命检测步骤

(1)水声通信机上电，放入测试水槽;

(2)利用串口调试助手发送一组通信数据，在水槽发射通信信号;

(3)在水槽利用标准水听器查看发射信号频率，并记录表格;

(4)查看设计报告关于设计工作寿命部分，并记录。

数据记录表见附件二。

1.3.2 耐水压检测步骤

(1)任意抽取1台设备在第三方开展≥2000米的静水压力检测;

(2)查验第三方提供的静水压力检测报告。

数据记录表见附件二。

1.3.3 作用距离检测步骤

根据实测的发射声源级、系统接收灵敏度，结合声呐方程分析系统允许的传播损失TL=发射声源级-系统灵敏度，再根据TL=20lgR+αR可计算作用距离r。其中。测试步骤:

(1)测试发射声源级。将标准水听器连接示波器;将待测设备和标准水听器吊放入水，两者之间的水平距离R利用卷尺测量;操作发射声信号;记录示波器显示的标准水听器接收声信号幅度Vpp(峰峰值);根据SL=20log10(Vpp/2.828)-M+20log10(R)公式计算得到发射声源级。其中，M为水听器的接收灵敏度，R为收发距离。

(2)测试系统接收灵敏度。将发射换能器声源通过电缆接连信号源，信号源同时连接示波器;待测设备吊放入水，发射换能器与待测设备之间的水平距离利用皮尺测量;打开信号源，通过发射换能器发射声信号，设备可正常进行通信解码;调整信号源发射幅度，直至设备无法正常解算，确定待测设备可接收的最小发射幅度，记录示波器显示的发射幅度Vpp(峰峰值);根据ML=20log10(Vpp/2.8)+Sv-20log10(R)公式计算得到系统接收灵敏度(响应信号声压级)。其中，Sv为发射换能器的发射电压响应，R为收发距离。

(3)计算5km距离下的传播损失。

(4)作用距离数据分析。根据TL=20lgr+αr公式可计算作用距离r，记录测试结果。

记录表格见附件二。

1.3.4 最大连续工作时间检测步骤

采用电池容量和功耗推算最大连续工作时间。根据电池容量和功耗，计算工作时间。计算公式为:时间=容量×电池转换率/功耗。电池容量和功耗测试表如下。

表1电池容量和功耗测试表

| 状态 | 功耗（W） | 电池容量（Wh） | 工作时间（月） |
| --- | --- | --- | --- |
| 连续工作模式 |  |  |  |

数据记录表见附件二。

2 浅海水声通信机检测方法及步骤

2.1 检测要求

根据检测条件与技术指标要求，浅海水声通信机的检测要求为:

(1)工作频率 8kHz-16kHz;

(2)指标要求:作用距离:5km，转换为检测要求:经实测发射声源级、接收灵敏度，和该频段传播损失推算后作用距离:≥5km;

(3)指标要求:耐压:≥100m，转换为检测要求:采信水压测试报告，

耐压:≥100m;

(4)指标要求:最大连续工作时间:不少于24个月，转化为检测要求:通过电池容量与实测功耗，计算的连续工作时间不少于24个月;

(5)指标要求:设计工作寿命:10年，转化为检测要求:采信设计报告设计的工作寿命之10年。

2.2 检测方法

该项工作频率、最大连续工作时间检测项目在实验室任意抽取1台进行检测;作用距离检测项目在实验室和消声水池进行全检;耐压检测项目采用压力罐打水压的检测方式进行≥100米的水压全检，提供水压测试报告;设计工作寿命采用查看设计报告方式。

最大连续工作时间转化为电池容量和功耗检测，再进行工作时间计算。

作用距离，采用声呐方程推算方式检验，转化为询问信号的发射声源级、响应信号声压级检测项，再根据声呐方程计算出允许的传播损失=询问信号的声源级-响应信号声压级，依据TL=20lgR+αR计算得到作用距离R，α为吸收系数，根据经验取 1.6dB/km。

2.3 检测步骤

工作频率、最大连续工作时间、作用距离、设计工作寿命检测项目的检测步骤同6.2深海水通机检测步骤。数据记录表见附件三。

耐压检测步骤如下:

(1)设备自检正常;

(2)将设备放入压力测试罐;

(3)密封压力测试罐，缓慢调至压力测试罐压力≥100 米水压;

(4)观察压力测试罐压力表是否有变化;

(5)保压1个小时后打开压力测试罐，取出设备;

(6)打开水密壳体检测设备是否进水。

数据记录表见附件三。

附件二：深海水声通信机检测记录表

| 序号 | 项目 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作频率 |  |  |
| 2 | 查看检测报告耐压检测部分 |  |  |
| 3 | 查看设计报告工作寿命部分 |  |  |

| 序号 | 声源级（dB） | 系统灵敏度（dB） | 允许的传播损失（dB） | 计算的作用距离（km） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 状态 | 功耗（W） | 电池容量（Wh） | 最大连续工作时间（月） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续工作模式下 |  |  |  |  |

检测要求:(1)工作频率8kHz-16kHz;(2)指标要求:作用距离:5km，转换为检测要求:经实测发射声源级、接收灵敏度，和该频段传播损失推算后作用距离:>5km;(3)指标要求:耐压:>2000m，转换为检测要求:抽检意1台设备，其水压检测报告耐压检测结果>2000m压力，其余11台进行水密性检测，采信检测报告;(4)指标要求:最大连续工作时间:不少于24个月，转化为检测要求:通过电池容量与实测功耗，计算的连续工作时间不少于24个月:(5)指标要求:设计工作寿命:10年，转化为检测要求:采信设计报告，设计的工作寿命>10年。

检测人员：

检验员：

检测日期：

附件三：浅海水声通信机检测记录表

| 序号 | 项目 | 检测结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工作频率 |  |  |
| 2 | 查看检测报告耐压检测部分 |  |  |
| 3 | 查看设计报告工作寿命部分 |  |  |

| 序号 | 声源级（dB） | 系统灵敏度（dB） | 允许的传播损失（dB） | 计算的作用距离（km） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 状态 | 功耗（W） | 电池容量（Wh） | 最大连续工作时间（月） | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 连续工作模式下 |  |  |  |  |

检测要求:(1)工作频率8kHz-16kHz;(2)指标要求:作用距离:5km，转换为检测要求:经实测发射声源级、接收灵敏度，和该频段传播损失推算后作用距离:>5km;(3)指标要求:耐压:>100m，转换为检测要求:采信水压测试报告，耐压:>100m;(4)指标要求:最大连续工作时间:不少于24个月，转化为检测要求:通过电池容量与实测功耗，计算的连续工作时间不少于24个月;(5)指标要求:设计工作寿命:10年，转化为检测要求:采信设计报告，设计的工作寿命>10年

检测人员：

检验员：

检测日期：

| 编号 | 深海水声通信机 | 测试结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |