4 通信处理板与QB测量子系统其他设备接口

通信接口：串口RS232；

波特率：38400；

数据字节序：小端；

数据位：8位；

停止位：1位；

校验位：None；

4.1命令协议格式

| 编号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始标记 | unsigned char | 1字节 | 固定：0xAA |
| 2 | 数据方向 | unsigned char | 1字节 | 0x12：QB到水通 0x21：水声通信机到QB |
| 3 | 节点信息 | unsigned char | 1字节 | 0xMN： N代表1-8节点，1，2，3…； M代表SMC编号，A和B |
| 4 | 数据类型 | unsigned char | 1字节 | 详见表4.3.1节 |
| 5 | 数据体长度 | unsigned char | 1字节 | 数据体内容长度 |
| 6 | 数据体内容 | 二进制 | …… | 变长大小，按协议约定 |
| 7 | 校验码 | unsigned char | 1字节 | 字段2到字段6内容异或，按字节异或 |
| 8 | 结束标记 | unsigned char | 1字节 | 固定0xDD |

4.2响应协议格式

| 编号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始标记 | unsigned char | 1字节 | 固定：0xAA |
| 2 | 数据方向 | unsigned char | 1字节 | 0x12：QB到水通 0x21：水声通信机到QB |
| 3 | 节点信息 | unsigned char | 1字节 | 0xMN： N代表1-8节点，1，2，3…； M代表SMC编号，A和B |
| 4 | 反馈命令类型 | unsigned char | 1字节 | 详见4.3.2节 |
| 5 | 数据体长度 | unsigned char | 1字节 | 指定可变长数据体的内容长度 |
| 6 | 响应命令类型+ 数据体内容 | unsigned char+二进制 | 1字节+ …… | 响应数据类型：详见4.3.1节约定 数据体内容：变长大小，按协议约定 |
| 7 | 校验码 | unsigned char | 1字节 | 字段2到字段6内容异或，按字节异或 |
| 8 | 结束标记 | unsigned char | 1字节 | 固定0xDD |

4.3协议数据类型定义

4.3.1 命令数据体定义

| 编号 | 命令类型 | 数据类型字段 （1字节） | 数据体长度字段 （1字节） | 数据体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水通对QB命令 |  |  |  |  |
| 1 | 唤醒QB命令 | 01 | 0x00 | 无 |
| 2 | 休眠QB命令 | 02 | 0x00 | 无 |
| 3 | QB状态查询命令 | 03 | 0x00 | 无 |
| 4 | QB参数设置命令 | 04 | 0x09 | 字段长度：9字节 第1字节：待机模块幅度门限； 第2-3字节：待机模块方差门限； 第4-5字节：信号处理模块幅度门限； 第6字节：信号处理模块宽度门限； 第7-8字节：信号处理模块关门时间； 第9字节：信号处理模块接收增益（00:20dB，01:40dB） |
| 5 | WRC辅助定位命令 | 05 | 0x00 | 无 |
| 6 | 延时信息回传命令 | 06 | 0x00 | 无 |
| 7 | QB释放命令 | 07 | 0x00 | 无 |
| 8 | QB自毁命令 | 08 | 0x00 | 无 |
| 9 | QB开始/停止检测命令 | 09 | 0x01 | 字段长度：1字节 第1字节：检测状态（0：停止检测，1：开始检测） |
| 10 | 水通开始发送信号 | 0A | 0x00 | 无 |
| 11 | QB功率设置 | 0B | 0x01 | 0x31 |
| QB对水通命令 |  |  |  |  |
| 1 | 唤醒水声通信机命令 | 01 | 0x00 | 无 |
| 2 | 休眠水声通信机命令 | 02 | 0x00 | 无 |
| 3 | 延时信息上报命令 | 03 | 0x14 | 字段长度：20字节 第1字节：月（1-12）； 第2字节：日（1-31）； 第3字节：时（0-23）； 第4字节：分（0-59）； 第5字节：秒（0-59）； 第6-8字节：微秒（0-999999）； 第9-10字节：幅度； 第11-12字节：宽度； 第13-14字节：水平角（±180度，精度为1度）； 第15-16字节：垂直角（±180度，精度为1度）； 第17-18字节：时间增量1（0-60999,单位1ms）； 第19-20字节：时间增量2（0-60999,单位1ms）； |
| 4 | 释放状态上报命令 | 04 | 0x01 | 字段长度：1字节 第1字节： 0x00：QB释放成功； 0x01：QB释放异常； |

4.3.2 反馈命令数据体定义

| 编号 | 命令类型 | 数据类型字段 （1字节） | 数据体长度字段 （1字节） | 数据体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QB反馈水通命令 |  |  |  |  |
| 1 | 唤醒QB命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x01） 第2字节： 0x00：QB唤醒成功； 0x01：QB唤醒异常； |
| 2 | 休眠QB命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x02） 第2字节： 0x00：QB休眠成功； 0x01：QB休眠异常； |
| 3 | QB状态查询命令的反馈命令 | 11 | 0x0A | 字段长度：10字节； 第1字节：响应命令类型（0x03） 第2字节：电池（1-100%）； 第3-4字节：深度（精度1m）； 第5-7字节： 姿态： 航向，1字节；（精度1.5°）0-240 俯仰，1字节；（精度1）±90 横滚，1字节；（精度1.5°）±120 第8字节：QB工作状态（0x00：休眠， 0x01：正常工作）； 第9-10字节：预留； |
| 4 | QB参数设置命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x04） 第2字节： 0x00：QB参数设置成功； 0x01：QB参数设置异常； |
| 5 | WRC辅助定位命令的反馈命令 | 11 | 0x0A | 字段长度：10字节 第1字节：响应命令类型（0x05） 第2字节：月（1-12）； 第3字节：日（1-31）； 第4字节：时（0-23）； 第5字节：分（0-59）； 第6字节：秒（0-59）； 第7-8字节：毫秒（0-999）； 第9-10字节：预留； |
| 6 | 延时信息回传命令的反馈命令 | 11 | 0x15 | 字段长度：21字节 第1字节：响应命令类型（0x06） 第2字节：月（1-12）； 第3字节：日（1-31）； 第4字节：时（0-23）； 第5字节：分（0-59）； 第6字节：秒（0-59）； 第7-9字节：微秒（0-999999）； 第10-11字节：幅度； 第12-13字节：宽度； 第14-15字节：水平角（±180度，精度为1度）； 第16-17字节：垂直角（±180度，精度为1度）； 第18-19字节：时间增量1（0-60999,单位1ms）； 第20-21字节：时间增量2（0-60999,单位1ms）； |
| 7 | QB释放命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x07） 第2字节： 0x00：QB释放命令接收成功； 0x01：QB释放命令接收异常； |
| 8 | QB自毁命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x08） 第2字节： 0x00：QB自毁命令接收成功； 0x01：QB自毁命令接收异常； |
| 9 | QB开始/停止检测命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：3字节 第1字节：响应命令类型（0x09） 第2字节： 0x00：命令接收成功； 0x01：命令接收异常； |
| 水通反馈QB命令 |  |  |  |  |
| 1 | 唤醒水声通信机命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x01） 第2字节： 0x00：水声通信机唤醒成功； 0x01：水声通信机唤醒异常； |
| 2 | 休眠水声通信机命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x02） 第2字节： 0x00：水声通信机休眠成功； 0x01：水声通信机休眠异常； |
| 3 | 延时信息上报命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x03） 第2字节： 0x00：延时信息上报命令接收成功； 0x01：延时信息上报命令接收异常； |
| 4 | 释放状态上报命令的反馈命令 | 11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x04） 第2字节： 0x00：QB释放成功上报命令接收成功； 0x01：QB释放异常上报命令接收异常； |