| 潜标系统 通信协议 |  |
| --- | --- |

签署页

| 编制： | 日期： |
| --- | --- |
| 审核： | 日期： |
| 批准： | 日期： |

| 版本历史 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 作者 | 参与人 | 修改时间 | 修改内容 |
| 0.1 | 尹彩玲 |  | 2023.5.26 | 初稿 |
| 0.2 | 张欢 |  | 2023.6.9 | 修改 |

目 录

1	概述	1

2	电通信协议	1

2.1	显控软件与甲板单元水声遥控板的网络通信	1

2.1.1	方向说明	2

2.1.2	通信协议格式	2

2.1.3	通信协议内容	3

2.2	显控软件与甲板单元水通机板的网络通信	7

2.2.1	方向说明	7

2.2.2	通信协议格式	7

2.2.3	通信协议内容	7

2.3	显卡软件与潜标声学应答板的串口通信	9

2.3.1	方向说明	9

2.3.2	通信协议格式	9

2.3.3	通信协议内容	10

2.4	显控软件与潜标主控板的串口通信	11

2.4.1	方向说明	11

2.4.2	通信协议格式	11

2.4.3	通信协议内容	11

2.4.4	数据内容说明	14

2.5	主控板与数据采集存储板的接口	15

2.5.1	方向说明	15

2.5.2	通信协议格式	15

2.5.3	通信协议内容	16

2.6	潜标声学应答板与潜标主控板的串口通信	17

2.6.1	方向说明	17

2.6.2	通信协议格式	17

2.6.3	通信协议内容	17

2.7	潜标声学应答板与潜标水通机板的串口通信	19

2.7.1	方向说明	19

2.7.2	通信协议格式	19

2.7.3	通信协议内容	20

潜标释放命令	20

2.8	潜标水通机板与潜标数据采集存储板的串口通信	20

2.8.1	方向说明	20

2.8.2	通信协议格式	21

2.8.3	通信协议内容	21

2.9	显控软件与北斗岸站模块的串口通信	22

2.9.1	方向说明	22

2.9.2	通信协议格式	22

2.9.3	北斗通信协议内容	22

2.9.4	无线通信协议内容	24

2.10	甲板单元信号处理单元与北斗岸站模块的串口通信	24

2.10.1	方向说明	24

2.10.2	通信协议内容	25

2.10.3	数据内容说明	25

3	校验方法	25

3.1	CRC校验	25

3.2	水通异或校验	28

潜标系统

通信协议

- 概述

潜标通信系统包含30个潜标节点和3个干端节点(以下称甲板单元)。

下图为系统各设备之间的通信数据流示意图。

图1.1　系统通信数据流示意图

- 电通信协议

  - 显控软件与甲板单元水声遥控板的网络通信

显控软件与甲板单元水声遥控板之间采用网络进行命令和状态信息传送，用于实现甲板单元对潜标的远程控制和潜标数据导出。通信内容包括上行数据和下行数据。网络通信信息交换采用IEEE802.3U标准局域对等以太网（100BASE-TX）和TCP/IP协议族，网络传输层选用TCP/IP协议中的UDP协议。

- 显控软件的IP地址：192.168.1.30，端口：9001/9002；

- 甲板单元水通机板的IP地址：192.168.1.101端口：9001/9002；

若甲板单元水通机板采用串口与外界通信，则通过串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：显控软件->甲板单元水声遥控板

上行：甲板单元水声遥控板->显控软件

    - 通信协议格式

命令协议格式：

| 编号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始标记 | unsigned char | 1字节 | 固定：0xAA |
| 2 | 数据源 | unsigned char | 1字节 |  |
| 3 | 数据目的 | unsigned char | 1字节 |  |
| 4 | 数据类型 | unsigned char | 1字节 |  |
| 5 | 数据体长度 | unsigned char | 1字节 | 数据体内容长度 |
| 6 | 数据体内容 | 二进制 | …… | 变长大小，按协议约定 |
| 7 | 校验码 | unsigned char | 1字节 | 字段2到字段6内容异或，按字节异或 |
| 8 | 结束标记 | unsigned char | 1字节 | 固定0xDD |

响应协议格式：

| 编号 | 字段名称 | 字段类型 | 字段大小 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开始标记 | unsigned char | 1字节 | 固定：0xAA |
| 2 | 数据源 | unsigned char | 1字节 |  |
| 3 | 数据目的 | unsigned char | 1字节 |  |
| 4 | 反馈命令类型 | unsigned char | 1字节 |  |
| 5 | 数据体长度 | unsigned char | 1字节 | 指定可变长数据体的内容长度 |
| 6 | 响应命令类型+ 数据体内容 | unsigned char+二进制 | 1字节+ …… | 响应数据类型： 数据体内容：变长大小，按协议约定 |
| 7 | 校验码 | unsigned char | 1字节 | 字段2到字段6内容异或，按字节异或 |
| 8 | 结束标记 | unsigned char | 1字节 | 固定0xDD |

    - 通信协议内容

表2.1　显控软件和甲板单元水声遥控板通信协议内容

| 编号 | 命令类型 | 数据类型字段 （1字节） | 数据体长度字段 （1字节） | 数据体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 显控软件对甲板单元水声遥控板命令 |  |  |  |  |
| 1 | 潜标水通机唤醒命令 | 0x01 | 0x00 | 无 |
| 2 | 潜标状态查询命令 | 0x02 | 0x00 | 无 |
| 3 | 潜标参数设置命令 | 0x03 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：工作模式； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 第2字节：自毁开关状态； 0：自毁开关开启 1：自毁开关关闭 |
| 4 | 潜标释放命令 | 0x04 | 0x00 | 无 |
| 5 | 潜标数据自毁命令 | 0x05 | 0x00 | 无 |
| 6 | 潜标询问应答命令 | 0x06 | 0x01 | 字段长度：1字节 第1字节：询问应答； 0：进入询问应答 1: 退出询问应答 |
| 7 | 甲板单元水声遥控板参数查询指令 | 0x07 | 0x00 | 无 |
| 8 | 甲板单元水声遥控板参数设置指令 | 0x08 | 0x0 |  | 字段长度：字节 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； 第5字节：询问应答周期； 第6字节：功率； 第7字节：询问关门时间； |  |

表2.2　显控软件和甲板单元水通机板的反馈命令数据体定义

| 编号 | 命令类型 | 数据类型字段 （1字节） | 数据体长度字段 （1字节） | 数据体内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲板单元水通机板反馈显控软件命令 |  |  |  |  |
| 1 | 潜标水通机唤醒命令的反馈命令 | 0x11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x01）； 第2字节： 0x00：潜标水通机唤醒成功； 0x01：潜标水通机唤醒异常； |
| 2 | 潜标状态查询命令的反馈命令 | 0x11 | 0x0A | 字段长度：10字节； 第1字节：响应命令类型（0x02）； 第2字节：24V一次性电池电压 第3字节：24V可充电电池电量（1-100%）； 第4-5字节：深度（精度1m）； 第6-8字节：姿态； 航向：1字节； 俯仰：1字节； 横滚：1字节； 第9字节：工作模式； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 第10字节：工作状态； 0:正常 1:异常 |
| 3 | 潜标参数设置命令的反馈命令 | 0x11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x03） 第2字节： 0x00：潜标参数设置成功； 0x01：潜标参数设置异常； |
| 4 | 潜标释放命令的反馈命令 | 0x11 | 0x03 | 字段长度：3字节 第1字节：响应命令类型（0x04） 第2字节： 0x00：释放命令接收应答； 0x01：熔断确认应答； 第3字节： 0x00：成功； 0x01：异常； |
| 5 | 潜标数据自毁命令的反馈命令 | 0x11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x05） 第2字节： 0x00：潜标自毁命令接收成功； 0x01：潜标自毁命令接收异常； |
| 6 | 潜标询问应答命令 | 0x11 | 0x02 | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x06） 第2字节： 0x00：命令接收成功； 0x01：命令接收异常； |
| 7 | 甲板单元水声遥控板参数查询指令 | 0x11 |  | 时间(6bytes，char，年月日时分秒)； GPS状态(1byte，char)； 0：无效 1：有效 纬度(8bytes，double，单位：°)； 纬度状态(1byte，char)； 0：北纬 1：南纬 经度(8bytes，double，单位：°)； 经度状态(1byte，char)； 0：东经 1：西经 高度(1byte， char，单位：m)； 电池电压(4bytes，float，单位：v)； 工作模式(1byte，char)； 0：内同步 1：外同步 工作状态(1byte，char)； 0：待机状态 1：询问应答状态 2：水声遥控 路由表(10bytes，short，1个地址占用2bytes)； 同步起点(3bytes，char，时分秒)； 询问周期(1byte，char，单位：s)； 询问脉冲频率(4bytes，short，单位：hz)； 询问脉冲宽度(2bytes，short，单位：ms)； 询问脉冲间隔(2bytes，short，单位：ms)； 水声遥控脉冲频率(4bytes，short，单位：hz)； 水声遥控脉冲宽度(2bytes，short，单位：ms)； 水声遥控脉冲间隔(2bytes，short，单位：ms)； 接收信号带宽(2bytes，short，单位：hz)； u值(2bytes，short)； 噪声(20bytes，5个通道，每个通道4bytes， float，单位：mv)； 包络(20bytes，5个通道，每个通道4bytes， float，单位：mv)； 幅度门限系数(1byte，char)； 宽度门限系数(1byte，char，单位0.1)； 方差门限(2bytes，short)； 开窗长度(2bytes，short，单位：ms)； 询问应答延时(2bytes，short，单位：ms)； 询问关门时间(2bytes，short，单位：ms)； 指令关门时间(2bytes，short，单位：ms)； 功率(1byte，char)； 0：最大功率 1：大功率 2：中功率 3：小功率 增益(1byte，char)； 0：35dB 1：40dB 2：45dB 3：50dB 4：55dB 5：60dB 6：65dB 7：70dB 8：75dB 最小噪声(4bytes，int)； GPS选择(1byte，char)； 0：内部GPS 1：外部GPS 温度(4bytes，float，单位：℃)； |
| 8 | 甲板单元水声遥控板参数设置指令 | 0x11 |  | 字段长度：2字节 第1字节：响应命令类型（0x08） 第2字节： 0x00：参数设置成功； 0x01：参数设置异常； |

  - 显控软件与甲板单元水通机板的网络通信

显控软件与甲板单元水通机板之间采用串口进行命令和状态信息传送，通过串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：显控软件->甲板单元水通机板

上行：甲板单元水通机板->显控软件

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.3　显控软件和甲板单元水通机板通信协议内容

| 编号 | 命令类型 |  | 数据体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 结果回传 |  | 下行： 传输类型(1byte，char)； 0：设定开始时间 1：继续上一次发送的结果 开始时间(1byte，char，年)； 开始时间(1byte，char，月)； 开始时间(1byte，char，日)； 开始时间(1byte，char，时)； 开始时间(1byte，char，分)； 开始时间(1byte，char，秒)； |  |
|  |  |  | 上行： 传输状态(1byte，char)； 0：传输结束 1：继续传输 序号(2bytes，short)； 信号类型(1byte，char)； 开始时间(1byte，char，年)； 开始时间(1byte，char，月)； 开始时间(1byte，char，日)； 开始时间(1byte，char，时)； 开始时间(1byte，char，分)； 开始时间(1byte，char，秒)； 结束时间(1byte，char，年)； 结束时间(1byte，char，月)； 结束时间(1byte，char，日)； 结束时间(1byte，char，时)； 结束时间(1byte，char，分)； 结束时间(1byte，char，秒)； 中心频率(2bytes，short)； 带宽(2bytes，short)； |  |
| 2 | 甲板单元水通机板参数查询命令 | 下行： 无 |
| 3 | 甲板单元水通机板参数设置命令 | 下行： 增益、幅度 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 4 | 潜标水通机休眠指令 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 5 | 潜标水通机参数查询命令 | 下行： 无 |
| 6 | 潜标水通机参数设置命令 | 下行： 增益、幅度 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 7 | 潜标声学应答板参数查询指令 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
| 8 | 潜标声学应答板参数设置指令 | 下行： 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 9 | 潜标状态查询命令 |  | 透传命令 |  |
| 10 | 潜标参数设置命令 |  | 透传命令 |  |
| 11 | 潜标释放命令 |  | 透传命令 |  |

  - 显卡软件与潜标声学应答板的串口通信

显控软件与潜标声学应答板之间采用串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：显控软件->潜标声学应答板

上行：潜标声学应答板->显控软件

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.4　显控软件与潜标声学应答板通信协议内容

| 类型 | 内容 | 数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 设置地址码 | 下行： 地址码(1byte，char)； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 查询分组码和地址码 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 分组码(1byte，char)； 地址吗（） |
|  | 潜标声学应答板参数查询指令 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
|  | 潜标声学应答板参数设置指令 | 下行： 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 获取电压与电量 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 一次性24V电池电压(1byte，char)； 可充电24V电池电量(1byte，char)； |

  - 显控软件与潜标主控板的串口通信

显控软件与潜标主控板之间采用串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：显控软件->潜标主控板

上行：潜标主控板->显控软件

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.5　显控软件与潜标主控板通信协议内容

| 类型 | 内容 | 数据 |
| --- | --- | --- |
|  | 设置工作模式 | 下行： 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 3：数据导出模式 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 读取工作模式 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 3：数据导出模式 |
|  | 获取系统状态 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：状态正常 1：状态异常 |
|  | 设置自毁开关状态 | 下行： 自毁开关状态(1byte，char)； 0：自毁开关开启 1：自毁开关关闭 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 获取自毁开关状态 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 自毁开关状态(1byte，char)； 0：自毁开关开启 1：自毁开关关闭 |
|  | 电池组初始化 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 获取剩余存储空间 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 硬盘总容量(2bytes，低位在前，高位在后，单位：GB)； 剩余容量(2bytes，低位在前，高位在后，单位：GB)； |
|  | 获取舱内数据 | 下行：无 |
|  |  | 上行：舱内数据(参考下节数据内容说明)； 时间(6bytes，年月日时分秒)； 数据类型和分组编号1(1byte，char)； 数据1(4byte，int/float)； 数据类型和分组编号2(1byte，char)； 数据2(4byte，int/float)； …… 数据类型和分组编号14(1byte，char)； 数据14(4byte，int/float)； |
|  | 开始授时 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 时间(6bytes，年月日时分秒)； |
|  | 停止授时 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 设置电源类型 | 下行： 电源类型(1byte，char)； 0：内部电池舱供电 1：外部电源供电 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 查询设备编号 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 设备编号(1byte，char)； |
|  | 设置定时启动参数 | 下行： 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集存储不分析 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 3：数据导出模式 定时启动次数(1byte，char)； 第1次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第1次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； 第2次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第2次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； …… 第N次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第N次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 查询定时启动参数 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集存储不分析 2：连续数据采集分析存储 3：触发采集 4：数据导出模式 定时启动次数(1byte，char)； 第1次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第1次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； 第2次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第2次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； …… 第N次启动时间(6bytes，年月日时分秒)； 第N次关闭时间(6bytes，年月日时分秒)； |
|  | 设置增益 | 下行： 增益(1byte，char)； 0：85dB 1：80dB 2：72dB 3：65dB |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 查询增益 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 增益(1byte，char)； 0：85dB 1：80dB 2：72dB 3：65dB |
| 0xFF | 错误 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容（1byte，char）； 1：校验码错误 |

    - 数据内容说明

- 获取舱内数据

表2.6　舱内数据说明

| 数据位 | Byte1.7 | Byte1.6 | Byte1.5 | Byte1.4 | Byte1.3 | Byte1.2 | Byte1.1 | Byte1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 | 数据类型 1：舱温，2：舱压，3：电压，4：时间，5：深度，6：姿态 |  |  |  | 分组编号 |  |  |  |
| 数据位 | int/float |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 | 数据类型为舱温和舱压时数据内容为int； 数据类型为其他数据时为float； |  |  |  |  |  |  |  |

表2.7　数据类型和分组编号说明

| 分组编号 数据类型 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1：舱温 | 仪器舱 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 2：舱压 | 仪器舱 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 3：电压 | 12V电池 | 24V一次性电池 | 24V可充电电池 | 预留 |
| 4：时间 | 年月日时分秒 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 5：深度 | 深度 | 预留 | 预留 | 预留 |
| 6：姿态 | 航向 | 俯仰 | 横滚 | 预留 |

  - 主控板与数据采集存储板的接口

潜标主控板与潜标数据采集存储板之间采用串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：潜标主控板->潜标数据采集存储板

上行：潜标数据采集存储板->潜标主控板

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.8　潜标主控板与潜标数据采集存储板通信协议内容

| 类型 | 类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 设置工作模式为 连续数据采集分析存储 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 设置工作模式为 触发采集 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | 设置工作模式为数据导出 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  | ARM上电成功 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：上电成功 1：上电错误 |
|  | 主控板发送时间戳 （对准1pps） | 下行： |
|  |  | 上行： |
|  | 主控板发送断电指令 | 下行： |
|  |  | 上行： |
|  | ARM发送关机信息 | 下行： |
|  |  | 上行： |
|  | ARM发送工作状态数据 | 下行： |
|  |  | 上行： |
|  | Arm发送触发采集停止 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 触发采集停止 |
|  | 工作模式查询 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 3:数据导出 |

  - 潜标声学应答板与潜标主控板的串口通信

潜标声学应答板与潜标主控板之间采用串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：潜标声学应答板->潜标主控板

上行：潜标主控板->潜标声学应答板

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.9　潜标声学应答板与潜标主控板通信协议内容

| 类型 | 类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 连接测试 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：成功 1：错误 |
| 1 | 开始释放 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：释放成功 1：释放错误 |
| 2 | 熔断确认 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：熔断成功 1：熔断错误 |
| 3 | 设置工作模式为 待机状态 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 4 | 设置工作模式为 连续数据采集分析存储 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 5 | 设置工作模式为 触发采集 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 6 | 发送数据自毁指令 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 7 | 自毁模式开启 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 8 | 自毁模式关闭 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 9 | 标准通信次数 | 下行： 标准通信次数(2bytes，声学应答模块统计，每次通信结束后发送给主控模块)； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：接收成功 1：接收错误 |
| 10 | 通信次数清零 | 下行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
|  |  | 上行：无 |
| 11 | 自检 | 下行：无 |
|  |  | 上行： 深度值(4bytes，float)； 航向(4bytes，float)； 俯仰(4bytes，float)； 横滚(4bytes，float)； 工作模式(1byte，char)； 0：待机状态 1：连续数据采集分析存储 2：触发采集 工作状态(1byte，char)； |

  - 潜标声学应答板与潜标水通机板的串口通信

潜标声学应答板与潜标水通机板之间通过串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）采用水通机协议进行命令和状态信息传送，通信内容包括上行数据和下行数据。

    - 方向说明

下行：潜标声学应答板->潜标水通机板

上行：潜标水通机板->潜标声学应答板

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.10　潜标声学应答板与潜标水通机板的命令数据体定义

| 编号 | 命令类型 |  | 数据体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水通机休眠命令 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 无 |
| 2 | 水通机上电启动指令 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：上电启动成功 1：上电启动错误 |
| 3 | 潜标声学应答板参数查询指令 | 下行： 无 |
|  |  | 上行： 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
| 4 | 潜标声学应答板参数设置指令 | 下行： 第1字节：幅度门限； 第2-3字节：方差门限； 第4字节：接收增益； |
|  |  | 上行： 回复内容(1byte，char)； 0：设置成功 1：设置错误 |
| 5 |  |  | 潜标状态查询命令 |  | 透传命令 |  |
| 6 |  |  | 潜标参数设置命令 |  | 透传命令 |  |
| 7 |  |  | 潜标释放指令 |  | 透传命令 |  |
|  | 潜标释放命令 |  |  |  |

  - 潜标水通机板与潜标数据采集存储板的串口通信

潜标水通机板与潜标数据采集存储板之间通过串口（RS232，波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验）采用水通机协议进行命令和状态信息传送，通信内容包括上行数据和下行数据。

    - 方向说明

下行：潜标水通机板->潜标数据采集存储板

上行：潜标数据采集存储板->潜标水通机板

    - 通信协议格式

| 帧头 | 长度 | 保留 | 类型 | 数据内容 | 校验和 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1byte（0xAA） | 2bytes | 2bytes | 1byte | Nbytes | 2bytes |

其中：

- 保留的2个字节为扩展用，默认值为0；

- 数据长度为保留、类型、数据内容和校验和的总字节数；

- CRC校验和由保留、类型和数据内容共同参与计算；

- 数据内容占用2个字节时，先发低位，再发高位；

    - 通信协议内容

表2.11　潜标数据采集存储板与潜标水通机板的命令数据体定义

| 编号 | 命令类型 |  | 数据体内容 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜标上传ZC数据 | 下行： 第1字节：传输类型； 0：设定开始时间 1：继续上一次发送的结果 第2字节：开始时间(年)； 第3字节：开始时间(月)； 第4字节：开始时间(日)； 第5字节：开始时间(时)； 第6字节：开始时间(分)； 第7字节：开始时间(秒)； |
|  |  | 上行： 第1字节：响应命令类型（0x07）； 第2字节：传输状态； 0：传输结束 1：继续传输 第3-4字节：序号； 第5字节：信号类型； 第6字节：开始时间(年)； 第7字节：开始时间(月)； 第8字节：开始时间(日)； 第9字节：开始时间(时)； 第10字节：开始时间(分)； 第11字节：开始时间(秒)； 第12字节：结束时间(年)； 第13字节：结束时间(月)； 第14字节：结束时间(日)； 第15字节：结束时间(时)； 第16字节：结束时间(分)； 第17字节：结束时间(秒)； 第18-19字节：中心频率； 第20-21字节：带宽； |

  - 显控软件与北斗岸站模块的串口通信

北斗岸站模块通过串口线与上位机连接，用于接收北斗湿端模块传输过来的潜标定位信息。

甲板单元显控软件与北斗岸站模块之间采用串口进行命令和状态信息传送。

    - 方向说明

下行：甲板单元显控软件>北斗岸站模块

上行：北斗岸站模块->甲板单元显控软件

    - 通信协议格式

采用北斗4.0协议和自定义协议相结合的方式。

    - 北斗通信协议内容

- 岸站接收终端上电后，需进行一次有源定位。参考北斗4.0协议  $DWSQ….

例 ：24 44 57 53 51 00 16 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 27

- 自定义协议内容为信标发送的潜标位置数据，共16字节。

北斗湿端信标机发送位置数据格式如下：

| 字节序号 | 数据内容 | 释义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 设备编号 | 设备编号 | Uint8_t |  |
| 1-2 | UTC时间 | 年 | Uint16_t(小端存储) |  |
| 3 |  | 月 | Uint8_t |  |
| 4 |  | 日 | Uint8_t |  |
| 5 |  | 时 | Uint8_t |  |
| 6 |  | 分 | Uint8_t |  |
| 7 |  | 秒 | Uint8_t |  |
| 8-11 |  | 纬度 | float(小端存储) | <0 :南纬 S >0 :北纬 N |
| 12-15 |  | 经度 | float(小端存储) | <0 : 西经 W >0: 东经 E |

举例说明如下：

| 举例说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 24 54 58 58 58 00 24 04 DE 82 60 03 C4 D7 00 00 00 80 01 E6 07 04 15 02 36 0B 10 18 11 42 A2 8C F0 42 00 AD |  |  |
| 北斗4.0协议说明 |  |  |
| 数据内容 | 释义 | 数值 |
| 24 | 协议头 | $ |
| 54 |  | T |
| 58 |  | X |
| 58 |  | X |
| 58 |  | X |
| 00 24 | 长度 | 36 |
| 04 DE 82 | 用户地址 | 0x04DE82 |
| 60 | 信息类别 | 0x60 |
| 03 C4 D7 | 发信方地址 | 0x03C4D7 |
| 00 | 发信时间h | 0 |
| 00 | 发信时间m | 0 |
| 00 80 | 电文长度 | 0x0080 |
| 01 E6 07 04 15 02 36 0B 10 18 11 42 A2 8C F0 42 | 自定义信息 |  |
| 00 | CRC标志 | 0 |
| AD | 校验和 | 0xAD |
| 自定义信息说明 |  |  |
| 数据内容 | 释义 | 数值 |
| 01 | 设备ID | 1 |
| E6 07 | 年 | 2022 |
| 04 | 月 | 4 |
| 15 | 日 | 21 |
| 01 | 时 | 2 |
| 36 | 分 | 54 |
| 0B | 秒 | 11 |
| 10 18 11 42 | 纬度 | 36.273499° |
| A2 8C F0 42 | 经度 | 120.274673° |

    - 无线通信协议内容

北斗湿端信标机与北斗岸站模块之间采用无线串口进行北斗位置数据传送。通信协议格式和内容如下：

| 字节序号 | 数据内容 | 释义 | 数据类型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0xaa |  |  |  |
| 1 | 0xaa |  |  |  |
| 2 | Float_id | 设备编号 | Uint8_t |  |
| 3-4 | UTC时间 | 年 | Uint16_t(小端存储) |  |
| 5 |  | 月 | Uint8_t |  |
| 6 |  | 日 | Uint8_t |  |
| 7 |  | 时 | Uint8_t |  |
| 8 |  | 分 | Uint8_t |  |
| 9 |  | 秒 | Uint8_t |  |
| 10-13 |  | 纬度 | float(小端存储) | <0 :南纬 S >0 :北纬 N |
| 14-17 |  | 经度 | float(小端存储) | <0 : 西经 W >0: 东经 E |
| 18 | 异或校验和 |  |  |  |

  - 甲板单元信号处理单元与北斗岸站模块的串口通信

北斗岸站模块：集成在岸站的北斗接收及定位授时模块。

甲板单元信号处理单元：集成在岸站的水声遥控指令发射和采集模块。

北斗岸站模块通过串口与甲板单元进行通信，进行北斗定位授时数据传输。

    - 方向说明

下行：甲板单元信号处理单元->北斗岸站模块

上行：北斗岸站模块->甲板单元信号处理单元

    - 通信协议内容

表2.12　北斗岸站模块与甲板单元信号处理单元通信协议内容

| 说明 | 数据内容 |
| --- | --- |
| 标准GPRMC和GNRMC协议信息 | 下行： $GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh 和 $GNRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh |
|  | 上行：无 |

    - 数据内容说明

字段0：$GPRMC，语句ID，表明该语句为Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐最小定位信息

字段1：UTC时间，hhmmss.sss格式

字段2：状态，A=定位，V=未定位

字段3：纬度ddmm.mmmm，度分格式(前导位数不足则补0)

字段4：纬度半球N(北纬)或S(南纬)

字段5：经度dddmm.mmmm，度分格式(前导位数不足则补0)

字段6：经度半球E(东经)或W(西经)

字段7：速度，节，Knots

字段8：方位角，度

字段9：UTC日期，DDMMYY格式

字段10：磁偏角，(000 - 180)度(前导位数不足则补0)

字段11：磁偏角方向，E=东，W=西

字段12：模式指示(A=自主定位，D=差分，E=估算，N=数据无效)

- 校验方法

  - CRC校验

CRC校验采用16位的校验方式，实现代码如下。

//###################################################################

//CRC余式表格高字节

//###################################################################

Byte[] auchCRCHi=

{

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40,

0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x00, 0xC1,

0x81, 0x40, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41,

0x00, 0xC1, 0x81, 0x40, 0x01, 0xC0, 0x80, 0x41, 0x01, 0xC0,

0x80, 0x41, 0x00, 0xC1, 0x81, 0x40

};

//###################################################################

//CRC余式表格低字节

//###################################################################

Byte[]  auchCRCLo=

{

0x00, 0xC0, 0xC1, 0x01, 0xC3, 0x03, 0x02, 0xC2, 0xC6, 0x06,

0x07, 0xC7, 0x05, 0xC5, 0xC4, 0x04, 0xCC, 0x0C, 0x0D, 0xCD,

0x0F, 0xCF, 0xCE, 0x0E, 0x0A, 0xCA, 0xCB, 0x0B, 0xC9, 0x09,

0x08, 0xC8, 0xD8, 0x18, 0x19, 0xD9, 0x1B, 0xDB, 0xDA, 0x1A,

0x1E, 0xDE, 0xDF, 0x1F, 0xDD, 0x1D, 0x1C, 0xDC, 0x14, 0xD4,

0xD5, 0x15, 0xD7, 0x17, 0x16, 0xD6, 0xD2, 0x12, 0x13, 0xD3,

0x11, 0xD1, 0xD0, 0x10, 0xF0, 0x30, 0x31, 0xF1, 0x33, 0xF3,

0xF2, 0x32, 0x36, 0xF6, 0xF7, 0x37, 0xF5, 0x35, 0x34, 0xF4,

0x3C, 0xFC, 0xFD, 0x3D, 0xFF, 0x3F, 0x3E, 0xFE, 0xFA, 0x3A,

0x3B, 0xFB, 0x39, 0xF9, 0xF8, 0x38, 0x28, 0xE8, 0xE9, 0x29,

0xEB, 0x2B, 0x2A, 0xEA, 0xEE, 0x2E, 0x2F, 0xEF, 0x2D, 0xED,

0xEC, 0x2C, 0xE4, 0x24, 0x25, 0xE5, 0x27, 0xE7, 0xE6, 0x26,

0x22, 0xE2, 0xE3, 0x23, 0xE1, 0x21, 0x20, 0xE0, 0xA0, 0x60,

0x61, 0xA1, 0x63, 0xA3, 0xA2, 0x62, 0x66, 0xA6, 0xA7, 0x67,

0xA5, 0x65, 0x64, 0xA4, 0x6C, 0xAC, 0xAD, 0x6D, 0xAF, 0x6F,

0x6E, 0xAE, 0xAA, 0x6A, 0x6B, 0xAB, 0x69, 0xA9, 0xA8, 0x68,

0x78, 0xB8, 0xB9, 0x79, 0xBB, 0x7B, 0x7A, 0xBA, 0xBE, 0x7E,

0x7F, 0xBF, 0x7D, 0xBD, 0xBC, 0x7C, 0xB4, 0x74, 0x75, 0xB5,

0x77, 0xB7, 0xB6, 0x76, 0x72, 0xB2, 0xB3, 0x73, 0xB1, 0x71,

0x70, 0xB0, 0x50, 0x90, 0x91, 0x51, 0x93, 0x53, 0x52, 0x92,

0x96, 0x56, 0x57, 0x97, 0x55, 0x95, 0x94, 0x54, 0x9C, 0x5C,

0x5D, 0x9D, 0x5F, 0x9F, 0x9E, 0x5E, 0x5A, 0x9A, 0x9B, 0x5B,

0x99, 0x59, 0x58, 0x98, 0x88, 0x48, 0x49, 0x89, 0x4B, 0x8B,

0x8A, 0x4A, 0x4E, 0x8E, 0x8F, 0x4F, 0x8D, 0x4D, 0x4C, 0x8C,

0x44, 0x84, 0x85, 0x45, 0x87, 0x47, 0x46, 0x86, 0x82, 0x42,

0x43, 0x83, 0x41, 0x81, 0x80, 0x40

};

//#############################################################################

//函数名称: CalcCRC16Byte

//函数说明: 计算数组的CRC校验码(8bit高低位）

//输入参数: crc   初始计算的校验码

//          start  计算CRC起始位置

//          len   计算数据长度

//          buf   计算数据数组

//输出参数: 无																  //返回值　: CRC校验码

//#############################################################################

UInt16 CalcCRC16Byte(UInt16  start, UInt16 len, Byte[] buf)

{

Byte uchCRCHi = 0xFF; 	//高CRC字节初始化

Byte uchCRCLo = 0xFF; 	//低CRC 字节初始化

Byte uIndex; 		//CRC循环中的索引

Byte temp;

UInt16 i = 0;

for (i = 0; i < len; i++)

{

temp = (Byte)(buf[start+i] & 0xFF);

uIndex = (Byte)(uchCRCLo ^ temp);

uchCRCLo = (Byte)(uchCRCHi ^ auchCRCHi[uIndex]);

uchCRCHi = auchCRCLo[uIndex];

}

return (UInt16)(uchCRCHi << 8 | uchCRCLo);

}

  - 水通异或校验

//##############################################################################

//函数名称: unsigned char CalcSumCheck(unsigned char *rxBuf,unsigned short len)

//函数说明: 和校验函数

//输入参数: rxBuf CRC校验的数据指针

//          len 校验数据长度

//输出参数: 校验值

//##############################################################################

unsigned char CalcSumCheck(unsigned char *rxBuf,unsigned short len)

{

//计算和校验

unsigned short sum=0,check=0;

int i=0;

for(i=0;i<len;i++)

{

//sum+=rxBuf[i];

sum^=rxBuf[i];

}

check=sum&0xFF;

return check;