1. 算法方案

释放器的核心算法为基于自适应Notch滤波器的窄带信号频率估计。

1.1 自适应Notch滤波器的原理

自适应Notch滤波器又名陷波滤波器、V型滤波器，其原理及传输函数示意图分别如下图1.1、图1.2所示。

图1.1 自适应Notch滤波器的原理图

图1.2 自适应Notch滤波器的传输函数示意图

输入信号为xt=st+n(t)，其中n(t)为噪声，st为窄带信号，其载频f(t)在Notch滤波器通带内，xct=cosω0t和xst=sinω0t为相互正交的参考信号。参考信号同输入信号以频率fs采样，获得离散形式。带宽由（1）式定义：

BW=μA2fs/2π                              (1)

其中：μ为控制自适应收敛率和稳定性的标量常数；A为参考信号的幅度；fs为采样频率。该滤波器的中心频率即是参考信号频率ω0。

假设信号st和噪声n(t)是不相关的，而与参考信号是相关的，滤波器的输出为：

yt=wst*xst+wct*xct                     (2)

残差输出为εt=xt-yt=st+nt-yt，根据最小均方误差准则，令

Eε2t=Es-y2+n2+2ns-y=Es-y2+E[n2]         (3)

趋于最小，即minEε2→E[n2]，Es-y2→0，即滤波器输出y是信号s的最小均方估计。

1.2 利用自适应Notch滤波器进行瞬时频率估计

参见图1，经过以τ为周期的同步采样，则st可以表示为（为叙述方便，以下推导均采用离散形式，并省略采样周期τ）：

st=Acosω0kcos∅k-Asinω0sin∅(k)                  (4)

其中∅k=ωk-ω0kτ+∅0，为便于实时实现，自适应运算采用LMS算法，自适应学习迭代过程为：

wsk+1=wsk+μεk*sinω0k                     (5)

wck+1=wck+μεk*cosω0k                     (6)

其中

εk=xk-y(k)                              (7)

yk=wsk*sinω0k+wck*cosω0k                    (8)

当自适应达到平衡时，正如1.1中所讲的，y(k)是xk中sk的最小均方估计。

即当Eε2k→min时，可认为yk=sk，比较（4）和（8）式可知：

wsk=-Asin∅k                             (9)

wck=Acos∅k                             (10)

故有：

∅k=-tg-1[ws(k)/wc(k)]                       (11)

根据∅k=ωk-ω0kτ+∅0可知：

∅k-∅k-1=ωk-ωk-1kτ+[ωk-1-ω0]τ        (12)

若输入过程的载频是慢变化的，则ωk-1≈ωk，上式右边第一项可以忽略，则式（12）可以简化为：

∅k-∅k-1≈[ωk-ω0]τ                    (13)

则有

ωk≈ω0+[∅k-∅k-1]/τ                    (14)

即：

fk≈f0+12πτ[∅k-∅k-1]≈f0-12πτ[tg-1ws(k)wc(k)-tg-1ws(k-1)wc(k-1)]      (15)

当信号sk的载频为常数时，式（15）左右两端相等（近似号应取等号）。

1.3 仿真结果分析

通常，我们所指的窄带信号式有效带宽与中心频率之比小于10％，即∆f/f0≤10%，其中∆f为信号频谱的有效带宽，f0为信号的中心频率。

CW信号的脉宽T0与有效带宽∆f成反比例变化，适当的选取T0即可得到所需的窄带信号。在下面的模型仿真中，将对CW信号进行瞬时频率估计。

仿真参数：CW信号的中心频率f0为11kHz，脉宽T0为20ms，采样频率fs为62.5kHz，收敛因子μ为0.02，干扰背景为窄带高斯白噪声，谱级信噪比为10dB。下图为CW信号的时域与频域波形。

图1.3 加噪声的CW信号时域图

图1.4 加噪声的CW信号频域图

采用自适应Notch滤波器对上述CW信号进行频率估计，其结果如下图所示。

图1.5 加噪声的CW信号瞬时频率估计结果

图1.6 加噪声的CW信号估计后的时域图

图1.7 加噪声的CW信号估计后的频域图

根据图1.5瞬时频率估计结果，计算出20ms内的瞬时频率平均值为10983Hz，与实际的信号频率相差17Hz.。根据图1.7的频谱图可知，估计后的信号频率为11000Hz，与实际信号频率一致。综上可得出自适应Notch滤波器可以有效对信号频率进行估计。

1.4 通信距离论证

在水声通信中，接收机接收信号的信号与噪声比值（SNR）在信号解调时有重要影响，其决定了通信质量的好坏。由声纳方程可知，接收端信噪比主要与发射功率、传输损耗、接收端噪声谱密度等有关。

根据水声通信声纳方程：

SNR=SL-TL-NL                       （16）

上式中，等式左边SNR表示接收端信噪比，等式右边发射换能器声源级用SL表示、水声信号传播损失用TL表示、海洋环境噪声级用NL表示，根据实际海洋环境经验噪声，取NL=65dB。

水声传播损失主要由声散射、吸收损失、扩散损失组成，其中声散射是由于水体本身的不均匀性和水中的杂质对声传播造成的损失。扩散衰减和吸收衰减是声波在水中传播产生衰减的两个主要因素。扩散衰减和吸收衰减带来的声信号传播总损失为：

A(l,f)=(l/lr)kα(f)l-lr	                    （17）

式中l为水声信号传播距离，声信号频率用f表示，参考距离用lr表示，参数k决定了声传播模型，其中，k=1对应柱面波扩展，k=2对应球面波扩展。声吸收系数α(f)与频率f的关系比较复杂，可以由经验公式得到。海水中的声吸收主要是由驰豫吸收和纯水的声吸收构成，在水声通信0-50kHz的频带范围内，吸收系数α(f)一般可以采用Thorp经验公式得到：

α(f)=0.11f2/(1+f2)+44f2/(4100+f2)+2.75×10-4f2+0.003  （18）

式中f是中心频率，单位为kHz，吸收系数α(f)的单位为"dB/km" 。

由于实际使用情况为深海条件，式17中取k=2，按照球面波扩散模型，传播距离为l千米，信号传播损失为：

TL=20log10(l/lr)+l×α(f)                   （19）

释放器频带范围为9-13kHz，带宽为4kHz，中心频率f0=11kHz，通信距离5km，SL=190dB。则计算出吸收系数αf=1.4067dB/km，TL=81dB，取NL=65dB，由声纳方程可以计算出，接收机信噪比为SNR=190-81-65=44dB。考虑到水面端船只发动机可能带来噪声，水面端接收机噪声NL=85dB，则水面端接收机信噪比为SNR=24dB。

由1.3节中的仿真可知，在信噪比为10dB条件下，采用自适应Notch滤波器对CW信号的频率估计已经有很好的效果。通过计算估计接收端信噪比远大于10dB，表明该算法方案具备实用的可行性。

1.5 通信信号设计

根据1.3节的仿真结果可知，采用自适应Notch滤波器对CW信号的频率估计具备很好的效果，则通过发送不同频率的CW信号即可实现信息传递。从9-13kHz的频带范围内，选取4个频点，作为发送CW信号的中心频率，则每一个CW信号携带的信息数为2bit，频点与信息的对应关系如下表举例所示。

表1.1 频点与信息对应关系

| 频点 | 信息 |
| --- | --- |
| 9kHz | 00 |
| 10kHz | 01 |
| 11kHz | 10 |
| 12kHz | 11 |

通信信号的形式如下图所示。单个CW信号时长20ms，加30ms的空白保护间隔，两者组成一个循环，故该模式下通信信号的速率为2/0.05=40bps。以10个字节为一帧信号举例，如果用此种形式传输10个字节的信息，则信号时长为10*8/2*0.05=2s。

图1.8 通信信号形式

发送端根据需要发送的信息，调制生成不同频率的CW信号，并将其依次排列发送；接收端通过自适应Notch滤波器对接收到的信号进行频率估计，从而提取发送的信息，进而执行相应的操作。

2. 软件设计

2.1 通信协议

甲板释放器控制软件和甲板释放器之间采用串口RS232进行指令的传送。RS232的配置情况为：波特率115200，数据位8，停止位1，无奇偶校验.

2.2.1 方向说明

下行：甲板释放器控制软件→甲板释放器

上行：甲板释放器→甲板释放器控制软件

2.2.2 通信协议格式

通信协议格式如下表所示。

表2.1 通信协议格式

| 帧头 | 释放器编号 | 类型 | 数据内容 | 校验位 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 bytes(A5 A5 A5 D5) | 1 byte | 1 byte | N bytes | 1byte | 2 bytes(A5 D4) |

其中：

- 校验位为异或校验，由释放器编号、类型、数据内容共同参与计算

- 类型及数据内容参见2.2.3通信协议内容

- 数据内容占用2个字节时，先发低位再发高位

2.2.3 通信协议内容

| 命令编号 | 命令说明 | 类型 | 数据内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 释放器释放命令 | 01 | 下行：无 |
|  |  |  | 上行：N=1 第1字节：0释放成功/1释放失败 |
| 2 | 释放器测距命令 | 02 | 下行：无 |
|  |  |  | 上行：N=2 第1-2字节：距离 |
| 3 | 释放器状态查询命令 | 03 | 下行：无 |
|  |  |  | 上行：N=4 第1字节：电池（1-100%） 第2字节：航向（精度1.5° 0-240°） 第3字节：俯仰（精度1° ±90°） 第4字节：横滚（精度1.5° ±120°） 注：精度1.5°，0x78（120°）代表180° |